附件：

项目招标清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲除地面原防滑地砖、砂浆层及混凝土层（深度50cm） | m2 | 66.00 |
| 2 | 底层填砂（10cm厚） | m3 | 6.60 |
| 3 | ø12螺纹钢筋（间距12cm） | t | 1.223 |
| 4 | 钢筋两端植入地梁 | 处 | 504.00 |
| 5 | C20混凝土（25cm厚） | m3 | 16.50 |
| 6 | 水泥砂浆粉刷 | m2 | 66.00 |
| 7 | 防滑地砖（30*30cm） | m2 | 66.00 |
| 8 | DN100地漏 | 个 | 15.00 |
| 9 | 拆、装淋浴间内隔断 | 项 | 1.00 |
| 10 | 地砖、水泥、砂、碎石、钢筋等材料运输 | 项 | 1.00 |
| 11 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1.00 |

备注：投标人报价以综合单价形式计算（包括人工费、机械费、维护费、材料费、管理费、措施费、利润及保险、税金等一切直接和间接费用）